Положение о территориальном планировании

Положения о территориальном планировании

Проект генерального плана Прилепенского сельского поселения муниципального образования «Чернянский район» Белгородской области выполнен организацией ООО «М.Градо» в 2010 году на основании Муниципального контракта №4-АД от 5 июня 2009 года, заключенного по результатам открытого конкурса.

Документация по генеральному плану подготовлена в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, и выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

При работе над проектом генерального плана была изучена следующая ранее разработанная градостроительная проектная документация:

«Схема территориального планирования Белгородской области» (ЦНИИП градостроительства РААСН, г. Москва, 2007 г.);

«Схема территориального планирования муниципального образования«Чернянский район» Белгородской области» (ООО «М.Градо», г. Старый Оскол, Белгородская область, 2007-2008 гг.);

«Проект планировки и застройки с. Прилепы Чернянского р-на Белгородской области» («Белгородгражданпроект», г. Белгород, 1971 г.).

Настоящая работа выполнена авторским коллективом в составе:

- директор ООО «М.Градо»                                                                                       Ильяев С. С.

- руководитель авторского коллектива                                                                         Афонина Е. Н.

- главный архитектор проекта                                                                                    Горбулина И. В.

- инженер                                                                                                                          Захарчук Л. Е.

-оператор-картограф                                                                                                       Горбулин А. В.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА

Генеральный план Прилепенского сельского поселения определяет принципиальные основы его перспективного развития на период 20 лет. Расчетный срок принят до 2029года, первая очередь – до 2014 года.

Основная цель разработки генерального плана – создание градостроительных предпосылок для повышения качества жизни, формирования благоприятной среды жизнедеятельности путем:

- развития части пространственного каркаса района, способствующего решению важных задач и повышению темпов развития экономики поселения за счет интенсификации и повышения устойчивости ее внешних связей;

- повышения устойчивости социального и экономического развития поселения посредством повышения качества жизни его жителей на основе повышения качества среды их жизнедеятельности, строительства недостающих социальных объектов;

- повышения конкурентоспособности экономики поселения за счет повышения эффективности использования его территории.

Основными задачами территориального планирования Прилепенского сельского поселения является определение возможностей и характера:

-                 развития рационального пространственного каркаса;

-                 перспективного функционального зонирования;

-                 планировочного районирования;

-                 применяемых мер восстановления, сохранения и использования (охраны) и воспроизводства потенциала природных ресурсов;

-                 развития социальной и производственной инфраструктуры на основе использования современных передовых технологий;

-                 развития рекреационно-туристической инфраструктуры;

-                 развития транспортной и инженерной инфраструктур;

а также выявление необходимых первоочередных мероприятий по реализации генерального плана, являющихся основой для формирования инвестиционных программ.

Роль поселения в системе расселения и производительных сил Белгородской области и Чернянского муниципального района

Прилепенское сельское поселение расположено в западной части Чернянского района, входящего в состав Белгородской области, граничит на востоке с Русскохаланским сельским поселением, на юго-востоке – с Ездоченским сельским поселением, на севере - с Кочегуренским и Ольшанским сельскими поселениями, назападе – с Лозновским сельским поселением и Корочанским районом, на юге - с Новооскольским районом, имеет связи с ними посредством существующей автомагистрали регионального значения и автодорог местного значения.

На основании закона Белгородской области №159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделения их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района», от   09. 12. 2004 г., в состав Прилепенского сельского поселения входят четыре населенных пункта:

- село Прилепы– центр поселения;

- село Верхнее Кузькино;

- хутор Водяное;

- село Ковылено.

В районной системе расселения Прилепенское сельское поселение является частью Чернянского планировочного подрайона, включающего также городское поселение «Поселок Чернянка», Волоконовское, Ездоченское, Большанское, Лозновское и Русскохаланское сельские поселения.

Планируемые рекреационные объекты Прилепенского сельского поселения могут обслуживать население соседних поселений, имеющих транспортные связи с поселением, всего Чернянского района.

Трудовые ресурсы, не задействованные на территории поселения, благодаря удобному месторасположению относительно транспортных магистралей, могут быть востребованы в соседних районах, где планируется развитие добывающей промышленности, имеются крупные перерабатывающие предприятия (Губкинский, Новооскольский районы).

Концепция территориального планирования Прилепенского сельского поселения определяется географическим положением и значимостью поселения в системе расселения Чернянского района Белгородской области.

В качестве приоритетных наравлений развития предлагается принять следующие положения:

•                Прилепенское сельское поселение – центр развития сельскохозяйственного производства первичной переработки и хранения сельхозпродукции.

•                Прилепенское сельское поселение – один из центров развития рекреации и туризма.

Основу экономического потенциала Прилепенского сельского поселения составляет сельскохозяйственное производство, а также развивающийся малый бизнес. Эти направления сохранятся и на перспективу.

Природно-ресурсный и историко-культурный потенциал поселения позволяет создавать объекты рекреации и туризма межпоселенческого и районного значения..

Совершенствование экономики Прилепенского сельского поселения должно осуществляться за счет использования местных природных, материальных и человеческих ресурсов, возрождения животноводческих ферм на месте ранее существовавших, использования свободных территорий бывших ферм для создания малых предприятий по первичной переработке и хранению сельхозпродукции. Последнее направление особенно важно, если учесть, что потребность в экологически чистой и качественной продукции растет.

Проектом генерального плана Прилепенского сельского поселения принимается расчетная численность населения на первую очередь - 1287 человек, на конец расчетного периода - 1312 человек.

Демографическая ситуация в Прилепенском сельском поселении на прогнозируемый период 2008-2028 лет характеризуется продолжающимся процессом уменьшения численности населения до 2017г. и дальнейшей стабилизацией с незначительным приростом за счет положительного сальдо миграции, позволяющим к концу расчетного периода сохранить население на уровне 2009 г.

Исходя из полученных данных, с целью улучшения демографической ситуации необходимо разработать мероприятия, стимулирующие увеличение рождаемости, а также мероприятия по привлечению мигрантов трудоспособного возраста, местных молодых специалистов, получающих образование за пределами поселения.

Одной из задач социально-экономического развития является обеспечение экономически активного населения местами приложения труда. Прогнозируемая численность населения трудоспособного возраста по среднему варианту прогноза составит около 0,5 тыс. человек. Новые места приложения труда могут быть созданы за счет формирования и развития новых социальных и производственных объектов.

Изменение границ земель различных категорий, увеличение территории населенных пунктов

В проекте генерального плана предполагается изменение существующих границ с. Верхнее Кузькино:

1. Включение существующего кладбища и расширение кладбища (4,1 га);

2. Включение участка жилой застройки в районе улиц Мещанская и Привольная 2,5 га);

3. Включение территории в районе сада в южной части населенного пункта (51,3 га).

Для резервирования под новый полигон ТБО предлагается использовать верхний участок балки Овсяный Лог площадью около 2,8 га.

Предложения представлены в «Схеме перспективного использования территории. Схеме функционального зонирования (основной чертеж)».

Мероприятия по развитию и реконструкции жилых территорий

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения.

Развитие селитебной зоны предложено двумя очередями строительства.

Территории, необходимые для развития населенных пунктов Прилепенского сельского поселения определены с учетом плотности заселения жилых районов – 15 чел./га для индивидуального жилищного строительства.

Расчет необходимых объемов нового жилищного строительства выполнялся на основе перспективной численности на I очередь – 1287 человек, на расчетный срок – 1312 человек.

В рамках реализации национального проекта «Доступное жилье гражданам России» необходимо построить к 2014 г. 2,98 тыс. кв. м (при норме жилищной обеспеченности не менее 26 кв. м на 1 жителя), до 2029 г. - еще 11,46 тыс. кв. м жилищного фонда (при норме жилищной обеспеченности 35 кв. м на 1 жителя).

Учитывая то, что:

- численность населения Прилепенского сельского поселения на расчетный срок увеличиваться не будет,

- жилищная обеспеченность в с. Прилепы и х. Водяное выше планируемой на расчетный срок,

новое жилищное строительство планируется в существующих границах населенных пунктов.

I очередь – в границах с. Верхнее Кузькино, в районе ул. Магистральная (4,8 га);

На расчетный срок – в границах с с. Верхнее Кузькино, часть участка подсобного хозяйства школы, между ул. Магистральная и школьным садом (8,3 га).

Во всех населенных пунктах возможно уплотнение существующей жилой застройки за счет использования территорий существующих домовладений.

Часть домовладений х. Водяное на перспективу может быть востребована как территории индивидуальной жилой застройки сезонного проживания.

Мероприятия по развитию общественных территорий и объектов социальной инфраструктуры

Общественные территории сосредотачивают в себе основную массу функций и рабочих мест обслуживания, культуры, досуга, образования, администрации и образуют функциональную и архитектурно-пространственную основу планировочного каркаса территории сельского поселения.

Общественный центр Прилепенского сельского поселения размещается на месте исторически сложившегося центра с. Верхнее Кузькино по ул. Центральная. Он формируется зданиями администрации сельского поселения с филиалом Новооскольского ОСБ и конторой ООО «Платина», Кузькинского СДК, нового здания Кузькинской СОШ, здания детского сада, магазинов, пристраиваемого кафе-бара, здесь же расположены мемориал «Братская могила советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне «Обелиск»», остановка общественного транспорта, зеленые насаждения общего пользования у СДК и новый сквер у магазина с пристраиваемым кафе. В реконструируемой части бывшей школы разместятся Центр оказания бытовых и социальных услуг (парикмахерская, ремонт и пошив одежды, ремонт бытовой техники, приемный пункт химчистки), филиал Дома детского творчества, мастерские народных промыслов, музей.

Основная планировочная ось общепоселенческого центра - ул. Центральная, переходящая в ул. Магистральная - связывает его с существующими и проектируемыми жилыми территориями.

Общественный подцентр в с. Прилепы формируется зданиями нового Прилепенского СДК на месте сгоревшего и разрушенного, нового здания Учебно-воспитательного комплекса на месте аварийного здания бывшего ФАПа, магазина, здесь же расположены мемориал «Братская могила советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне», остановка общественного транспорта и новый сквер у СДК.

Общественный подцентр в с. Ковылено расположен в пер. Мирный и образован зданиями Ковыленского Дома досуга, ФАПа с отделением почтовой связи, магазина по ул. Центральная, здесь же расположена остановка общественного транспорта. Новый сквер планируется в районе здания СДК.

На расчетный срок будут построены бани в селах Верхнее Кузькино, Прилепы и Ковылено.

Социально-бытовое обслуживание населения решается в две ступени. Предприятия первой ступени (первоочередное обслуживание) расположены в центре поселения, в местах остановок общественного транспорта в жилых районах. Учреждения обслуживания максимально приближены к населению. Строительство и реконструкция этих объектов - детских учреждений, предприятий торговли, питания и бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства, досуга, спорта и других – может осуществляться за счет разных инвесторов, в том числе за счет муниципальных средств. Вторая ступень - социально-бытовые предприятия общерайонного значения - расположены в п. Чернянка в получасовой транспортной доступности.

Из учреждений жилищно-коммунального хозяйства первоочередной задачей является строительство пожарного депо между с. Верхнее Кузькино и с. Прилепы, в районе овощных складов ООО «Платина». Там же предлагается создание коммунально-технического центра для обслуживания объектов инженерной инфраструктуры поселения.

Территория кладбища традиционного захоронения в с. Верхнее Кузькино расширяется, кладбища в с. Прилепы, с. Ковылено и х. Водяное на расчетный срок сохраняются в существующих границах и благоустраиваются. У кладбища в с. Верхнее Кузькино планируется строительство часовни.

При решении вопроса перспективного развития системы культурно-бытового обслуживания учитывался демографический прогноз численности населения различных возрастных групп на расчетный срок.

На первую очередь планируется:

1.             Строительство нового здания школы на 110 учащихся.

2.             Строительство коммунально-технического центра.

3.             Строительство пожарного депо.

4.             Строительство часовни у кладбища в с. Верхнее Кузькино.

5.             Реконструкция магазина с пристройкой кафе-бара в с. Верхнее Кузькино.

6.             Капитальный ремонт Дома досуга в с. Ковылено;

7.             Устройство групп детского сада на базе школы в с. Ковылено.

На расчетный срок:

1.                  Строительство нового здания СДК в с. Прилепы.

2.                  Учебно-воспитательный комплекс в с. Прилепы.

3.                  Реконструкция здания старой школы в с Верхнее Кузькино (под Центр оказания социально-бытовых услуг, филиал Дома детского творчества, музей).

4.                  СТО в с. Верхнее Кузькино.

5.                  Строительство бани в с. Верхнее Кузькино.

6.                  Строительство бани в с. Прилепы.

7.                  Строительство бани в с. Ковылено.

8.                  Расширение территории кладбища традиционного захоронения в с. Верхнее Кузькино.

Мероприятия по развитию рекреационных зон и зон отдыха

Развитие рекреационных зон предусматривает: сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования; создание непрерывной системы зеленых насаждений, парковых рекреационных зон; формирование на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях жилой и общественной застройки участков зеленых насаждений общего пользования, взаимосвязанных с массивами лесов и лугопарков.

Проектом предусмотрено создание единой системы зеленых насаждений, в которую объединяются следующие группы: насаждения парковой зоны, озеленение участков общественных зданий, насаждения жилой застройки, насаждения вдоль улиц и дорог, насаждения специального назначения, насаждения санитарно-защитных зон.

На территории поселения имеются богатые природные рекреационные ресурсы: живописный рельеф, массивы лесов, луговые долинные комплексы, водные объекты.

Проектом генерального плана не предлагается использование территорий гослесфонда для интенсивного рекреационного освоения. Для нормальной жизнедеятельности и отдыха населения сельского поселения необходима организация дополнительных полноценных рекреационных зон.

Из первоочередных мероприятий:

1.                  По программе «500 парков Белогорья» в центре с. Верхнее Кузькино, напротив Кузькинского СДК запланирована разбивка сквера.

2.                  Благоустройство родника в пойме р. Халань (купель).

3.                  Благоустройство родника в с. Верхнее Кузькино, в районе ул. Садовая.

4.                  Для краткосрочного отдыха жителей Прилепенского сельского поселения и района в живописном месте на берегах пруда на р. Халань предлагается создание зоны отдыха со спортивной и детской площадками, причалом, местами для рыбной ловли.

В настоящее время в Белгородской области происходит формирование системы территориальных рекреационных комплексов в целях организации внутреннего туризма и отдыха. Развитие внутреннего туризма является частью внутренних источников инвестиций для развития сельскохозяйственного производства и поддержания жизни в сельской местности, так как доход, получаемый от предоставления услуг туристам, является дополнительным источником к основному виду деятельности, а впоследствии может стать и основным. Эти доходы могут быть направлены на реконструкцию старых построек и создание новых туристских объектов, сохранение и использование культурного, исторического и природного наследия и местных традиций территории.

На расчетный срок планируется:

1.                  Разбивка сквера в центре с. Прилепы.

2.                  Разбивка сквера в центре с. Ковылено.

Мероприятия по развитию и реорганизациипроизводственно-хозяйственного комплекса

Первое стратегическое направление социально-экономического развития Чернянского района – создание благоприятного инвестиционного климата для развития агропромышленного и аграрного сектора экономики, дальнейшее развитие малого предпринимательства. Малый бизнес создает благоприятные условия для расширения возможностей человека, проявления его деловой инициативы, позволяет обеспечить постоянный источник дохода граждан, создать рабочие места, и тем самым решает задачи улучшения благосостояния жителей района.

Агропромышленные предприятия, обладая наибольшим градообразующим потенциалом, в значительной мере определяют масштабы и темпы развития сельских поселений, производственной и социальной инфраструктуры.

Реорганизация территорий имеет целью повышение экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих территорий в интересах развития Прилепенского сельского поселения.

По проекту действующие агропромышленные предприятия сохраняют за собой занимаемые ими площадки. Генеральным планом намечается дальнейшее развитие промышленных и коммунально-складских территорий на месте недействующих, разрушенных агропромышленных предприятий.

По программе «Семейные фермы Белгородчины» в поселении рекомендуется обеспечить самозанятость населения путем создания семейных ферм. Из малых форм хозяйственного направления рекомендуются пчеловодство, кролиководство, овцеводство, садоводство, виноградарство, выращивание овощей, грибов. Чтобы полностью обеспечить население региона качественными фруктами, а потом и заменить импортные продукты, белгородские власти разработали программу по развитию садоводства. В ее рамках, малопродуктивные плодово–ягодные насаждения будут заменены высокоинтенсивными садами, ассортимент выращиваемых культур будет расширен, в том числе и за счет нетрадиционных для региона культур – винограда, абрикосов, персиков. В этом направлении возможно использование территории старого совхозного сада и школьного сада в с Верхнее Кузькино.

На территориях недействующих, разрушенных агропромышленных предприятий планируется создание инвестиционных площадок, оборудованных инженерной инфраструктурой, имеющих удобные транспортные подъезды.

На первую очередь:

•                Инвестиционная площадка №2 – в районе МФ ООО «Платина» в с Верхнее Кузькино – для производств с санитарно-защитной зоной не более 50м.

На расчетный срок:

•                Инвестиционная площадка №1 – в районе МФ К(Ф)Х «Шанс» в с Прилепы – для производств с санитарно-защитной зоной не более 100м.

Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

Основой для разработки проектных предложений по транспортной инфраструктуре Прилепенского сельского поселения явились: основные положения стратегии формирования транспортной сети области, заложенные в «Схеме территориального планирования Белгородской области» и «Схемы территориального планирования Чернянского района», анализ существующей транспортной инфраструктуры поселения, перспективы развития системы расселения за пределами поселковой черты, перспективы развития производственной базы сельского поселения..

Автомобильные дороги

На первую очередь предусматривается:

•                реконструкция дороги «В. Кузькино – Водяное»;

•                реконструкция дороги через р. Халань в с. Прилепы;

•                строительство капитального моста через р. Халань в с. Прилепы;

•                строительство капитального моста через р. Халань в с. Ковылено.

На расчетный срок планируется:

•                строительство дороги с твердым покрытием «Ковылено – «Короча – Чернянка – Красное»

•                строительство подъезда с твердым покрытием к новому полигону ТБО;

•                строительство дороги с твердым покрытием к зоне отдыха по дамбе.

За пределами расчетного срока:

•                строительство участка дороги с твердым покрытием «Прилепы – Кр. Поляна» (до границы сельского поселения).

Транспортная инфраструктура населенных пунктов

Транспортная инфраструктура населенных пунктов формируется главными улицами, являющимися продолжением автомобильных дорог межмуниципального и местного значения, улицами в жилой застройке, поселковыми дорогами. Движение пассажирского транспорта организуется по главным улицам. Поселковые дороги связывают жилую застройку с предприятиями агропромышленного комплекса.

На первую очередь:

•                твердое покрытие ул. Заречная в с. Прилепы, ул. Речная в с. Верхнее Кузькино;

•                устройство тротуаров по ул. Центральная в с. Верхнее Кузькино, ул. Атаманская и им. Ивлиева в с. Прилепы, ул. Центральная в с.Ковылено.

На расчетный срок:

•                мощение улиц на территории населенных пунктов:

с. Прилепы –ул. Луговая,. Лесная, пер.Сибиряков, Покровский, участки ул. им. Ивлиева Д. Д.;

с. Верхнее Кузькино – ул. Привольная, участки ул. Заречная, Широкая, Мещанская, Садовая;

с. Ковылено – участок ул. Рубежная;

х. Водяное – подъезд к кладбищу.

•                устройство тротуаров по ул. Магистральная в с. Верхнее Кузькино.

Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

В настоящее время источником водоснабжения Прилепенского сельского поселения являются артезианские воды альб-сеноманского водоносного горизонта..

Для удовлетворения потребностей сельского поселения в воде питьевого качества необходимо выполнить нижеследующий комплекс мероприятий.

На первую очередь строительства строительства расчетное водопотребление воды питьевого качества по сельскому поселению составит 652,03 м3/сут. На этот период в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо провести следующие мероприятия:

1.                  провести обследование всех имеющихся артезианских скважин на предмет качества воды и возможности их дальнейшей эксплуатации;

2.                  выполнить проекты зон санитарной охраны на все водозаборные сооружения сельского поселения;

3.                  выполнить паспортизацию объектов водопользования;

4.                  организовать водозаборный узел (ВЗУ) в с. Верхнее Кузькино, в составе артезианской скважины, станции обезжелезивания, водонапорной башни с пожарным гидрантом-гидрантом, подземного резервуара запаса воды;

5.                  провести реконструкцию существующих ВЗУ в с. Верхнее Кузькино, с. Прилепы, с. Ковылено, с. Водяное, построить станцию обезжелезивания и резервуар запаса воды;

6.                  выполнить строительство водовода в с. В.Кузькино по ул. Речная, общей протяженностью около 1,64 км (0,77 км; 0,5 км; 0,11 км; 0,26 км);

7.                  выполнить строительство водовода-закольцовки в с. В.Кузькино по ул. Речная, протяженностью около 1,04 км (0,19 км; 0,15 км; 0,7 км);

8.                  выполнить строительство водовода от проектного ВЗУ до с. Верхнее Кузькино (ул. Мещанская), протяженностью около 1,71 км;

9.                  выполнить строительство водонапорной башни с пожарным краном в с.В.Кузькино по ул. Привольная;

10.              продолжить строительство водовода в с. В.Кузькино по ул. Привольная, протяженностью около 0,1 км;

11.              выполнить строительство водовода в с. В.Кузькино по ул. Мещанская до ул. Широкая, протяженностью около 0,21 км;

12.              выполнить строительство водовода в с. В.Кузькино по ул. Широкая, протяженностью около 0,63 км;

13.              выполнить строительство водовода с закольцовкой в с. В.Кузькино по пер. Железный до ул. Магистральная, протяженностью около 0,31 км;

14.              выполнить строительство водовода в с. В.Кузькино по пер. Стешин до ул. Садовая, протяженностью около 0,25 км;

15.              выполнить строительство водовода в с. В.Кузькино по ул. Садовая, протяженностью около 2,18 км (1,8 км; 0,38 км);

16.              выполнить строительство в с. В.Кузькино пожарного гидранта на существующей водонапорной башне, расположенной у склада ГСМ ООО «Платина»;

17.              выполнить строительство в с. В.Кузькино пожарных 2 кранов-гидрантов на существующих водонапорных башнях, расположенных по ул. Центральная (1 шт), на инвестиционной площадке № 2 (1 шт);

18.              выполнить строительство 2 пожарных гидрантов на существующих водонапорных башнях, расположенных в с. Прилепы на инвестиционной площадке № 2;

19.              выполнить строительство пожарного гидранта на существующей водонапорной башне, расположенной в с. Прилепы;

20.              выполнить строительство водовода в с. Прилепы по ул. Луговая, общей протяженностью около 1,5 км (1,06 км; 0,23 км; 0,21 км);

21.              выполнить строительство водовода в с. Прилепы по ул. им. Ивлиева Д.Д., общей протяженностью около 1,33 км (0,22 км; 0,1 км; 0,15 км; 0,86 км);

22.              выполнить строительство водовода в с. Прилепы по пер. Сибирякова, протяженностью около 0,36 км;

23.              выполнить строительство водовода в с. Прилепы по пер. Покровский, протяженностью около 0,71 км;

24.              выполнить строительство водовода в с. Ковылено по ул. Центральная, протяженностью около 0,9 км;

25.              выполнить строительство в с. Ковылено пожарного крана-гидранта на существующей водонапорной башне (1 шт);

26.              выполнить строительство пожарного гидранта на водонапорной башне, находящейся в с. Водяное;

27.              на скважинах и других источниках водоснабжения регулярно брать исследовательские пробы воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям;

28.              выполнить реконструкцию и замену 5,82 км водопроводной сети, в т.ч. 3,12 км в с. Прилепы;

29.              установить фильтры доочистки воды и станцию обеззараживания на ВЗУ в с. Водяное;

30.              установить локальные фильтры доочистки воды в ДОУ, СОШ, ФАП;

31.              выполнить работы по обустройству колодцев общего пользования;

32.              выполнить реконструкцию 3 водонапорных башен (по результатам обследования).

На расчетный срок строительства расчетное водопотребление воды питьевого качества составит 660,51 м3/сут. На этот период в системе водоснабжения планируется:

1.                  построить ВЗУ в с. Верхнее Кузькино в составе артезианской скважины, насосной станции второго подъема, станции обезжелезивания, водонапорной башни с пожарным краном-гидрантом;

2.                  выполнить строительство водовода для введения нового ВЗУ в систему водоснабжения с. В.Кузькино от ВЗУ до ул. Заречная, протяженность 0,12 км;

3.                  выполнить строительство водовода в с. В.Кузькино по ул. Заречная, протяженностью около 1,1 км (0,65 км; 0,45 км);

4.                  выполнить строительство водовода в с.В.Кузькино по ул.Садовая, протяженностью около 0,33 км;

5.                  выполнить строительство водовода-закольцовки в с. В.Кузькино ул. Мещанская - пер.Стешин, протяженностью около 0,41 км;

6.                  организовать водозаборный узел (ВЗУ) в с. Прилепы, в составе артезианской скважины, станции обезжелезивания, водонапорной башни с пожарным гидрантом, подземного резервуара запаса воды;

7.                  выполнить строительство водовода для введения нового ВЗУ в систему водоснабжения с. Прилепы от ВЗУ до ул. Заречная, протяженность 0,22 км;

8.                  выполнить строительство водовода в с. Прилепы по ул. Заречная, протяженностью около 1,84 км;

9.                  выполнить строительство в с. Прилепы водовод-закольцовку ул. Луговая-ул. Атаманская, протяженностью около 0,82 км;

10.              выполнить строительство водовода в с. Прилепы по ул. Лесная, общей протяженностью около 1,01 км (0,64 км; 0,15 км; 0,15 км; 0,07 км);

11.              построить ВЗУ в с. Ковылено в составе артезианской скважины, насосной станции второго подъема, станции обезжелезивания, водонапорной башни с пожарным краном-гидрантом;

12.              выполнить строительство водовода в с. Ковылено по ул. Рубежная, протяженностью около 1,89 км;

13.              выполнить строительство водовода-закольцовки в с. Ковылено ВЗУ - пер. Почтовый - ул. Центральная, протяженностью около 0,15 км;

14.              выполнить строительство водовода-закольцовки в с. Ковылено по пер. Мирный, протяженностью около 0,33 км;

15.              выполнить строительство водовода-закольцовки в с. Ковылено от существующего ВЗУ до проектного водовода по ул. Центральная, протяженностью около 0,53 км;

16.              подключить к централизованной системе водоснабжения всю существующую и проектируемую застройку, организовав кольцевую сеть. Расставить пожарные гидранты в соответствии со СНиП 2.04.02-84*;

17.              завершить строительство резервуаров запаса воды для противопожарных нужд на территориях ВЗУ;

18.              выполнить замену существующих магистральных стальных сетей водопровода диаметром 100, 150 и 200 мм на неметаллические трубопроводы;

19.              для обеспечения санитарных требований по качеству воды необходимо строительство станций обеззараживания;

20.              регулярно проводить мониторинг систем водоснабжения населенных пунктов;

21.              в рамках программы «Родники Белогорья» необходимо регулярно проводить комплекс работ по сохранению родников и водных объектов;

22.              регулярно проводить мониторинг водных объектов.

Бытовая канализация.

Раздел водоотведения выполнен из условия полного обеспечения жилого фонда сельского поселения системой водоотведения.

На стадии первой очереди для обеспечения нужд населения в водоотведении необходимо предусмотреть:

1.                  строительство очистных сооружений в с. Верхнее Кузькино;

2.                  выполнить строительство канализационного коллектора от проектных очистных сооружений до ул. Центральная с .Верхнее Кузькино, протяженностью около 0,46 км;

3.                  выполнить строительство канализационного коллектора в с. Верхнее Кузькино по ул. Центральная, протяженностью около 1,26 км;

4.                  выполнить строительство канализационного коллектора в с. Верхнее Кузькино по ул. Магистральная, протяженностью около 0,9 км;

5.                  выполнить строительство канализационного коллектора в с. Верхнее Кузькино по пер. Стешин, протяженностью около 0,46 км;

6.                  выполнить строительство очистных сооружений в с. Прилепы;

7.                  выполнить строительство канализационного коллектора от проектных очистных сооружений до ул. им. Ивлиева Д.Д. в с. Прилепы, протяженностью около 0,71 км;

8.                  выполнить строительство канализационного коллектора в с. Прилепы по ул. им. Ивлиева Д.Д., протяженностью около 2,0 км;

9.                  выполнить строительство канализационного коллектора в с. Прилепы по ул. Атаманская, протяженностью около 0,75 км;

10.              строительство индивидуальных очистных сооружений (септиков) для существующей индивидуальной застройки с организацией вывоза жидких стоков на очистные сооружения.

Производительность очистных сооружений, расположение и диаметр сетей будут уточняться на следующих стадиях проектирования.

В расчетный срок для обеспечения бесперебойной работы системы бытовой канализации:

1.                  выполнить строительство канализационного коллектора в с. Верхнее Кузькино по пер. Железный, протяженностью около 0,55 км;

2.                  выполнить строительство канализационного коллектора в с. Верхнее Кузькино по ул. Садовая до пер. Стешин, протяженностью около 1,61 км;

3.                  выполнить строительство канализационного коллектора в с. Верхнее Кузькино по ул. Широкая, протяженностью около 0,76 км;

4.                  выполнить строительство канализационного коллектора от проектных очистных сооружений до ул. Центральная с. Ковылено, протяженностью около 0,56 км;

5.                  выполнить строительство канализационного коллектора в с. Ковылено по ул. Центральная, протяженностью около 2,22 км;

6.                  выполнить строительство канализационного коллектора в с. Ковылено по пер. Почтовый, протяженностью около 0,68 км;

7.                  выполнить строительство канализационного коллектора в с. Ковылено по пер. Мирный, протяженностью около 0,19 км;

8.                  для снижения экологической напряженности провести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства системы водоотведения всех водопользователей, в т.ч. сектора ЖКХ и промышленных производств.

Производительность очистных сооружений, расположение и диаметр сетей будут уточняться на следующих стадиях проектирования.

Проектируемая схема канализации предусматривает развитие Прилепенского сельского поселения, исходя из увеличения степени благоустройства. Для поселения принята совмещенная схема и хозяйственно-бытовой и производственной канализации с учетом рельефа местности, обуславливающая наличие одного бассейна канализования.

Водоотведение предприятий АПК принимается на собственных локальных очистных сооружениях закрытого типа с устройством биогазовых установок, с очисткой стоков до нормативных показателей.

Ливневая канализация.

Дождевая канализационная сеть представлена системой водопропускных труб, связанных между собой открытыми водоотводными коллекторами (канавами). Очистные сооружения ливневой канализации полностью отсутствуют, что способствует загрязнению существующих водотоков и отрицательно сказывается как на экологической ситуации, так и состоянии застройки населенных пунктов.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением Генерального плана сельского поселения предлагаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

•                     Моноторинг русла реки Халань, благоустройство притоков, берегов и пойм.

•                     Организация поверхностного стока.

•                     Вертикальная планировка.

•                     Строительство очистных сооружений ливневой канализации.

Русло реки Халань, протекающей по территории сельского поселения, слабо извилистое, берега низкие, местами заболоченные.

Проектом предлагается осуществить благоустройство реки в районе предполагаемой и существующей застройки населенных пунктов. Русло должно быть расчищено от мусора, при пересечении с автомобильными дорогами заключено в железобетонные коллекторы.

На проектируемой территории сельского поселения предполагается строительство открытой системы ливневой канализации с прокладкой нескольких коллекторов, проложенных вдоль основных магистральных дорог и очисткой поверхностных стоков на проектируемых локальных очистных сооружениях.

По условиям рельефа проектируемую территорию сельского поселения можно разбить на 5 условных бассейнов стока, со строительством в каждом из них очистных сооружений, которые должны очищать поверхностный сток перед сбросом в водоемы от мусора, минеральных частиц и нефтепродуктов, смываемых с газонов и дорожных покрытий.

Для очистки поверхностного стока предлагается механическая очистка с доочисткой на кассетных фильтрах. Состав очистных сооружений для каждого конкретного водосборного бассейна определится в зависимости от загрязненности поверхностного стока и площади бассейна. Проектом предлагается строительство очистных сооружений со степенью очистки до норм сброса в водоемы культурно-бытового водопользования.

Газоснабжение

Генеральным планом предполагается незначительное развитие индивидуальной жилой застройки при умеренном росте учреждений социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения.

Источниками газоснабжения остается магистральный газопровод «Ставрополь-Москва», ООО "Мострансгаз".

Вся существующая система газоснабжения сохраняется на расчетный срок.

Надежность газоснабжения территории сельского поселения обеспечивается посредством повышения безопасности системы газоснабжения, строительства новых и реконструкции существующих распределительных пунктов.

На первую очередь:

1.                  индивидуальная проектируемая застройка в районе уплотнения увеличивается равномерно по населенным пунктам и подключается к существующим сетям, которые будут по мере их износа заменяться и реконструироваться с учетом возрастающей нагрузки;

2.                  строительство сетей газоснабжения к проектным объектам 1 очереди строительства: с.В.Кузькино – зданию СОШ на 110 учащихся, часовне, коммунально-техническому центру, пожарному депо, инвестиционной площадке №2;

3.                  строительство сетей газоснабжения к проектным участкам ИЖС 1 очереди строительства;

4.                  предусмотреть защиту газопроводов от коррозии, вызываемой окружающей средой;

5.                  провести комплекс работ по переводу воздушных газовых сетей в подземные: 0,78 км высокого давления, 34,204 км низкого давления;

6.                  регулярно выполнять замену и ремонт уличной газовой сети.

7.                  необходимо разработать раздел газоснабжения населенных пунктов специализированной организацией;

На расчетный срок:

1.                  строительство газопроводных сетей к проектным объектам расчетного срока строительства: с.Прилепы – зданию СДК, УВК, инвестиционной площадке №1, бане; с.В.Кузькино – бане, СТО; с.Ковылено – бане.

2.                  строительство сетей газоснабжения к проектным участкам ИЖС расчетного срока строительства;

3.                  при строительстве и замене газопроводов и разводящих газовых сетей применять полиэтиленовые трубы вместо стальных;

4.                  оснастить всю систему газоснабжения приборами учета непосредственно у потребителя;

5.                  регулярно проводить мониторинг, диагностирование газовых систем и их реконструкцию;

6.                  ввести комплексную автоматизированную систему измерения расходов и параметров качества газа.

Прокладка газопроводов низкого давления определяется рабочим проектированием.

Теплоснабжение

Сохраняемые объекты общественно-делового назначения предлагается обеспечивать теплоснабжением от существующих котельных, с учётом реконструкции, с использованием в качестве топлива природного газа, и индивидуальных отопительных систем.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки и вновь проектируемых объектов общественно-делового назначения предусматривается от индивидуальных источников тепла, работающих на природном газе. Возможно применение автономных генераторов тепла на газовом топливе, что даст значительную экономию топлива (до 50%). Котельные, снабжающие теплом общественную и жилую застройку, работают на нужды отопления, вентиляции. Для обеспечения теплом и горячим водоснабжением индивидуальной жилищной застройки, применять автономные отопительные системы, без прокладки уличных теплотрасс, топливом для которых может быть как природный газ, так и электроэнергия или биогаз.

Первоочередные мероприятия:

1.                  реконструкция 4-х существующих котельных ( в с. Ковылено, с. В.Кузькино);

2.                  замена трубчатых водоподогревателей на современные экономически выгодные пластинчатые водоподогреватели;

3.                  внедрение газовых микротурбинных генераторов на автономных котельных;

4.                  диспетчеризация автономных теплоисточников с переводом в автоматический режим работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала;

5.                  строительство индивидуальных котельных для объектов социального и культурно – бытового обслуживания, не имеющих центрального отопления;

6.                  строительство индивидуальных источников теплоснабжения для проектных объектов 1 очереди строительства: с. Прилепы – зданию СДК, УВК, инвестиционной площадке №1, бане; с. В.Кузькино – бане, СТО; с. Ковылено – бане.

Для расчетного срока предлагаются следующие решения по теплоснабжению:

1.                  обеспечение зданий социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, находящихся на значительном удалении от существующей котельной, теплоснабжением от автономных источников тепла единичной тепловой мощностью от 0,3 МВт до 0,5 МВт работающих на природном газе;

2.                  строительство индивидуальных источников теплоснабжения для проектных объектов расчетного срока строительства: с. Прилепы – зданию СДК, УВК, инвестиционной площадке №1, бане; с. В.Кузькино – бане, СТО; с. Ковылено – бане;

3.                  реконструкция существующих тепловых сетей общей с теплоизоляцией трубопроводов из теплостойкого пенополиуретана (ППУ) заводского изготовления или пенополимерминеральной (ППМ) и применением в обратных магистралях систем теплоснабжения и трубопроводах горячего водоснабжения пластмассовых трубопроводов с целью повышения их коррозионной стойкости. Зона резервирования территории для теплосетей – по 7 м в обе стороны от оси трассы;

4.                  повышение энергоэффективности системы теплоснабжения внедрением частотного регулирования на насосах, дымососах, дутьевых вентиляторах;

5.                  использовать в существующих котельных и, особенно, во вновь проектируемых экологически чистых котлоагрегатов;

6.                  установка узлов учета тепловой энергии у потребителей;

7.                  сокращение теплопотерь более чем на 5 - 6 % суммарной мощности источников тепла путем повышения теплозащитных характеристик новых и реконструируемых зданий и теплотрасс;

8.                  замена трубчатых водоподогревателей на современные экономически выгодные пластинчатые водоподогреватели;

9.                  устройство автономных источников теплоснабжения в ИЖС.

При строительстве новой жилой и общественной застройки рекомендуется ориентироваться на строительство генераторов в каждом отдельном объекте, что значительно сократит теплопотери.

Электроснабжение

На рассматриваемую перспективу электроснабжение новых потребителей поселения намечается от действующих ПС «Прилепы» и ПС «Чернянка» с присоединением новых нагрузок по сетям 0,4 кВ.

Разрешение на присоединение дополнительной мощности и технические условия выдаются в установленном порядке.

Основной прирост нагрузки ожидается за счет строительства объектов коммунально-бытового назначения. В социальном и культурно-бытовом секторе предусматривается строительство здания СОШ, СДК, УВК, пожарного депо, бань, коммунально-технического центра, СТО, освещение улиц и скверов.

На первую очередь строительства:

1.                  нове жилищное строительство на территориях населенных пунктов планируется обеспечить от действующих ТП;

2.                  выполнить строительство электроэнергетических сетей 0,4 кВ к проектным объектам 1 очереди строительства: с. В.Кузькино – зданию СОШ на 110 учащихся, часовне, коммунально-техническому центру, пожарному депо, инвестиционной площадке №2;

3.                  выполнить строительство электроэнергетических сетей к проектируемым очистным сооружениям в с. Прилепы;

4.                  выполнить строительство электроэнергетических сетей к проектируемым очистным сооружениям в с. Верхнее Кузькино;

5.                  выполнить освещение сквера в с. Прилепы;

6.                  выполнить освещение сквера в с. В.Кузькино.

Существующие сооружения и сети, требующие технического перевооружения и реконструкции, модернизируются в плановом порядке.

На расчетный срок: на территории поселения планируется увеличение жилого фонда, строительство учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения; инженерных сооружений и устройство наружного освещения застраиваемых территорий:

1.                  выполнить строительство электроэнергетических сетей 0,4 кВ к проектным объектам расчетного срока строительства: с. Прилепы – зданию СДК, УВК, инвестиционной площадке №1, бане; с.В.Кузькино – бане, СТО; с. Ковылено – бане;

2.                  выполнить освещение сквера в с. Ковылено;

3.                  провести комплекс мероприятий необходимых для внедрения двух- или трехтарифной оплаты за электроэнергию, что будет способствовать выравниванию потребления электроэнергии в течение суток;

4.                  продолжить реализацию системы распределения электроэнергии для групп индивидуальных жилых домов;

5.                  содействовать развитию использования возобновляемых источников энергии путем формирования и реализации соответствующих региональных целевых программ;

6.                  продолжить осуществление политики приоритета строительства и ввода в эксплуатацию новых энергетических установок, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

Существующие линии электропередач, попадающие под застройку, выносятся за пределы застраиваемых территорий или переустраиваются в соответствии с требованиями технических условий владельцев.

Связь

В современных условиях связь является одной из наиболее перспективных, быстро развивающихся сфер деятельности.

Проектом предусматривается развитие всех видов связи: почтовой, электрической, теле- и радиосвязи.

Для полного и всестороннего развития всех систем связи необходимо:

На первую очередь:

1.                  продолжить телефонизацию населенных пунктов Прилепенского сельского поселения;

2.                  обеспечить установку 49 телефонов по заявкам населения;

3.                  выполнить прокладку новых кабельных линий для расширения абонентской сети в зонах уплотнительной застройки;

4.                  обеспечить телефонизацию нового района ИЖС 1 очереди строительства;

5.                  продолжить информатизацию образовательного и управленческого комплекса;

6.                  увеличить число универсальных таксофонов как минимум до 2-х (за счет государственных и муниципальных средств) в населенных пунктах;

7.                  установить средства электрозвукового оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в каждом населенном пункте Прилепенского сельского поселения;

8.                  развивать беспроводную (сотовую) связь, установить вышку сотовой связи оператора ОАО «Вымпелком» («Би Лайн GSM»);

9.                  организовать пункты оплаты мобильной связи в с. Верхнее Кузькино, с. Прилепы, с. Ковылено, которые могут располагаться на почте, в магазине;

10.              развивать почтовую связь, как самую доступную услугу из всех видов связи.

На расчётный срок:

1.                  выполнить замену систем передач на современные с выделенными каналами передачи данных и прокладка новых кабельных линий для расширения абонентской сети в зонах новой индивидуальной застройки;

2.                  обеспечить телефонизацию нового района ИЖС расчетного срока строительства

3.                  создать в поселении собственную сеть распространения передач областного и районного теле- и радиовещания;

4.                  увеличить зону охвата населения, проживающего в сельской местности, областными телевизионными и радиопередачами;

5.                  продолжить решение вопросов оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6.                  повысить качество и возможности сервиса за счет услуг Интернет и интеллектуальных сетей;

7.                  обеспечить развитие кабельного телевидения в Прилепенском сельском поселении

Санитарная очистка территории

Загруженность существующего полигона ТБО составляет 70 %. Территория существующего полигона пригодна для дальнейшей эксплуатации до полной ее загрузки.

В связи с этим, предлагается:

На первую очередь:

1.                  продолжить эксплуатацию существующего полигона ТБО до полной загруженности;

2.                  выполнить ограждение существующего полигона ТБО по периметру;

3.                  организовать учет и контроль над поступающими отходами;

4.                  организовать послойное уплотнение отходов ТБО согласно технологии утилизации (Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, СП 2.1.7.1038-01);

5.                  организовать контроль над состоянием грунта в санитарно-защитной зоне полигона;

6.                  оптимизировать тарифы сбора, транспортировки и утилизации ТБО с целью внедрения селективного сбора для вторичного использования;

7.                  ликвидировать несанкционированные свалки.

На расчетный срок:

1.                  выполнить строительство нового полигона ТБО в балке Овсяный Лог у с.Ковылено;

2.                  закрыть существующий полигон ТБО с рекультивацией территории;

3.                  выполнить ограждение проектного полигона ТБО;

8.                  выполнить подъезд с твердым покрытием к проектному полигону ТБО;

4.                  организовать послойное уплотнение отходов ТБО согласно технологии утилизации (Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, СП 2.1.7.1038-01);

5.                  внедрить систему государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

6.                  внедрить ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии переработки и складирования отходов;

7.                  усилить систему контроля над несанкционированными свалками и создать условия, исключающие возможность их появления;

8.                  развивать парк уборочной техники. Приобретать современные специальные машины по последнему слову развития техники в этом направлении;

9.                  организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

10.              организовать приемные пункты по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин.

Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Генеральный план Прилепенского сельского поселения разработан с выполнением условия необходимости сохранения и развития природного комплекса территории как природного каркаса планировочной структуры, выполн ющего средообразующие, природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции и обеспечивающего тем самым стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность развития поселения и создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления населения.

Генеральным планом предусматривается приоритет экологических требований к развитию поселения, рациональное, эффективное использование территории в пределах существующих и проектируемых границ населенных пунктов, а также реабилитация, повышение устойчивости экосистем, сохранение ландшафтного и биологического своеобразия природных зеленых массивов гослесфонда.

К основным природоохранным мероприятиям относятся следующие:

•                обеспечение на сохраняемых производствах требований экологических нормативов, сокращения разрешенных санитарно-защитных зон за счет применения новых технологий и утилизации отходов;

•                защита от деградации и регенерация существующих зеленых насаждений общего пользования;

•                формирование природного экологического каркаса поселения – единой системы, объединяющей озеленение территории (парки, скверы, улицы, водные объекты, кварталы усадебной застройки, кладбища, земли сельскохозяйственного использования).

•                рекультивация и реабилитация нарушенных хозяйственной деятельностью территорий (свалка ТБО возле с. Верхнее Кузькино);

•                формирование систем рекреационных зон, создание озелененных территорий общего пользования (скверы в центре с. Прилепы, с. Верхнее Кузькино, .с. Ковылено, зона отдыха на прибрежной территории пруда на р. Халань) и специального назначения (защитные полосы вдоль автомобильных дорог, озеленение санитарно-защитных зон);

•                ориентация в будущем на модернизацию автомобильного парка, применение высококачественного бензина и водорода в двигателях внутреннего сгорания, при сгорании которых в атмосферу выбрасывается минимальное количество вредных веществ;

•                проведение мероприятий, направленных на борьбу с развитием овражной сети, укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройство территории оврагов. Разработанная в районе система земледелия включает дифференцированное размещение севооборотов различной почвозащитной направленности, противоэрозионную систему обработки почвы, позволяющую повысить экологическую устойчивость агроландшафтов;

•                создание на территории поселения развитой сети ливневой канализации;

•                100% канализация усадебной застройки;

•                организация водоохраной зеленой зоны вокруг водоемов, водозаборных сооружений. Индивидуальная жилая застройка, попадающая в водоохранную зону р. Халань (с. Прилепы, с. Верхнее Кузькино, с. Ковылено - приусадебные участки, с. Прилепы, с. Верхнее Кузькино - жилые дома) в соответсвии с «Водным кодексом Российской Федерации» становится зоной с особыми условиями землепользования. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии реки (для р. Халань– 100 м шириной, для пруда – 50м) и на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водного объекта. В границах водоохранных зон запрещается: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсических, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

•                организация регулярной очистки селитебных территорий от мусора, нечистот и ТБО;

•                ликвидация несанкционированных свалок ТБО.

Мероприятия по охране объектов культурного наследия

На территории Прилепенского сельского поселения имеются объекты культурного наследия: памятники истории и воинской славы, вновь выявленный памятник.

Согласно федеральному закону от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий;

- в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта;

- проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

- физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на территории объекта культурного наследия, обязаны соблюдать режим использования данной территории, установленный в соответствии с настоящим Федеральным законом, земельным законодательством Российской Федерации и законом соответствующего субъекта Российской Федерации.

Согласно постановлению правительства Белгородской области от 4 июня 2004 года № 55-пп «Об охране археологического наследия Белгородской области»:

- органам местного самоуправления необходимо усилить контроль за ведением землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на землях историко-культурного назначения и несанкционированными раскопками объектов археологического наследия, оказывать содействие в организации археологических раскопок, проводимых на территории муниципальных образований.

На этих основаниях необходимо согласование с органами охраны памятников Белгородской области проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объектов культурного наследия.

На первую очередь предлагается:

•                рекомендовать Управлению культуры Белгородской области рассмотреть вопрос о возможности постановки на учет вновь выявленного здания начала XX в. - бывшей церковно-приходской школы - как объекта культурного наследия;

•                выделить территории памятников воинской славы и воинских захоронений, сохранять их общий облик и физически поддерживать памятники.

Мероприятия по развитию объектов защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории Прилепенского сельского поселения могут возникать природные чрезвычайные ситуации, связанные с гидрометеорологическими явлениями, оврагообразованием, пожарами.

В связи с этим для защиты жилого фонда от опасных геологических процессов предусматриваются следующие мероприятия:

1.                  Организация поверхностного стока.

2.                  Противооползневые сооружения на склонах прудов и оврагов.

3.                  Укрепление оврагов.

В проекте Генерального плана заовраженные территории включены в систему зеленых парково-рекреационных зон, как одна из составляющих природно-экологического каркаса поселения.

Для осуществления назначенных функций предлагается следующий комплекс мероприятий:

1.                  регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и валов;

2.                  устройство водостоков с гасителями;

3.                  дренаж склонов (каптаж ключей с отводом воды в водосточную сеть по дну оврага);

4.                  частичная засыпка вершин оврагов и малых отвершков минеральным грунтом с послойным уплотнением и устройством водоотводной системы по тальвегу;

5.                  отсыпка откосов на склоновых оврагах с несформировавшимся углом равновесия и подготовка их к залесению;

6.                  укрепление бортов и вершин оврагов путем посадки кустарниковой и древесной растительности;

7.                  укрепление отвершков оврагов путем посадки кустарниковой и древесной растительности.

При выборе растительности рекомендуется растительный материал с развитой корневой системой, ближе к низине оврага рекомендуется применять ивы.

Русло реки Халань, протекающей по территории поселения, проходит по территории с.В.Кузькино, с.Прилепы, с.Ковылено. На реке Халань организован пруд. Территории, затапливаемые паводками 1 % обеспеченности, отнесены к неблагоприятным территориям для строительства.

Для предотвращения негативного воздействия подтопления территорий населенных пунктов намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке:

1.                  организация и очистка русла реки Халань;

2.                  мониторинг водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

3.                  организация и очистка поверхностного стока;

4.                  мониторинг гидротехнических сооружений.

Все перечисленные мероприятия образуют единый, взаимоувязанный комплекс инженерной защиты, направленный на оптимизацию среды проживания, предотвращение возможности техногенных аварий.

Организация водоотведения поверхностного стока по основным магистральным улицам с. Прилепы, берегоукрепление, защита от подтопления подземными водами фундаментов зданий и сооружений, благоустройство оврагов, являются общесельскими мероприятиями. Для осуществления этих мероприятий необходимо разработать Программу по благоустройству территории, в которой были бы заложены объемы работ (пообъектно), сроки реализации и источники финансирования.

Инженерную защиту жилой застройки района речных долин р. Халань возможно осуществить защитными дамбами по контуру застройки с последующей намывкой грунта. Расположение и конструкция дамб будет уточняться на последующих этапах проектирования.

Новое строительство допускается только при условии проведения комплекса соответствующих защитных мероприятий. На следующей стадии проектирования необходимо разработать проект «Инженерная защита территории от затопления и подтопления с.Прилепы», где должны быть решены вопросы по защите территории с разработкой конкретных мероприятий (подсыпка территории, строительство дамб, берегоукрепляющие мероприятия и др.).

Защита территории от затопления в сложившихся условиях носит площадочный (не повсеместный) характер. Инженерная подготовка территории этих площадок трудоемка, требует значительных затрат. Последующим генеральным планом работы в этом направлении должны быть продолжены.

Во избежание транспортных аварий дорожным службам необходимо:

1.             обеспечить ширину проезжей части дорог в соответствии с категориями дорог, приняв одну полосу движения не менее 3,5 м;

2.             проводить ежегодную расчистку обочин и кюветов;

3.             проводить регулярный ремонт дорожного полотна;

4.             обозначить знаками все опасные участки автомобильных дорог;

5.             в зимнее время проводить работы по очистке дорожного полотна от снежных заносов и наледи.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Наибольшую опасность вызывает возможность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами. Согласно статистическим данным на первом месте стоят пожары, возникающие от неисправности электротехнического оборудования, природные пожары. В связи с этим предполагается на первую очередь:

1.                  строительство пожарного депо на 2 машины в с.В.Кузькино в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» ФЗ №123 от 22 июля 2008 г. – исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении – 20 минут. Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование;

2.             устройство пожарных гидрантов на ВЗУ населенных пунктов;

3.              устройство съездов и площадок для пожарных водозаборов из р.Халань на территории с.В.Кузькино, с.Прилепы, с.Ковылено с устройством твердого покрытия;

4.             на дальнейших стадиях проектирования учитывать следующие требования по обеспечению пожарной безопасности:

- расстояния от границ застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ до лесных массивов принимать не менее 15 м;

- при проектировании проездов и пешеходных путей обеспечить возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям и доступ с автолестниц или автоподъемников в любое помещение;

- расстояние от края проезда до стен зданий принимать 5-8 м. В этой зоне не допускается размещение ограждений, воздушных линий электропередач, осуществление рядовой посадки деревьев;

- ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров;

- тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров;

- дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водозаборам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;

-- при проектировании и строительстве складов для хранения пищевых продуктов не использовать горючих утеплителей и отделочных материалов;

- в зданиях, сооружениях и строениях должны применяться основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и классу их конструктивной пожарной опасности;

- при проектировании и строительстве зданий и сооружений обязательно учитывать противопожарный разрыв согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

5.             обеспечить соблюдение противопожарных требований к содержанию общественных зданий и сооружений, территорий общего пользования и жилых кварталов:

- своевременно очищать от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. участки, прилегающие к жилым домам, а также территории жилых кварталов в пределах противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями;

- горючие отходы, мусор, и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры, а затем вывозить;

- территория жилых районов должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря;

- обозначить места размещения средств пожарной безопасности знаками пожарной безопасности, в том числе знаком «Не загромождать». Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

6.             установить особый противопожарный режим в летнее время на территории Коломыцевского сельского поселения;

7.                  для оповещения населения о грозящей опасности на рассматриваемой территории необходимо установить сирены электрозвукового оповещения в каждом населенном пункте Прилепенского сельского поселения;

8.                  проводить среди населения учения по пожарной безопасности.

К числу первоочередных организационных мероприятий, обеспечивающих упрощение процедур осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства, относится разработка и утверждение правил землепользования и застройки Прилепенского сельского поселения, проектов планировки новых районов индивидуального жилищного строительства.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПРИЛЕПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ сельского поселения, в том числе | га | 11057 | 11057 |  |
|  |  | % | 100 | 100 |  |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 8425 | 8367,1 |  |
|  |  | % | 76,2 | 75,7 |  |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе | га | 871 | 922,9 |  |
|  |  | % | 7,9 | 8,3 |  |
| 1.2.1 | с. Верхнее Кузькино | га | 417 | 468,9 |  |
| 1.2.2 | х. Водяное | га | 55 | 55 |  |
| 1.2.3 | с. Ковылено | га | 175 | 175 |  |
| 1.2.4 | с. Прилепы | га | 224 | 224 |  |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения | га | 52 | 52 |  |
|  |  | % | 0,5 | 0,5 |  |
| 1.4 | Земли особо охраняемых природных территорий и объектов | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 880 | 880 |  |
|  |  | % | 8,0 | 8,0 |  |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 1.7 | Земли запаса | га | 829 | 829 |  |
|  |  | % | 7,5 | 7,5 |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1313 | 1312 |  |
|  |  | % роста от сущ. чис-ленности посто-янного населения | - | -0,01 |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел. /га | 0,119 | 0,119 |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 204 | 218 |  |
|  |  | % | 15,5 | 16,6 |  |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 614 | 502 |  |
|  |  | % | 46,7 | 38,3 |  |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 496 | 592 |  |
|  |  | % | 37,8 | 45,1 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 25,4 | 36,4 |  |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ.,тыс. м2 | 32,50 | 47,78 |  |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ.,тыс. м2 | - | 14,44 |  |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | - | 44,4 |  |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | 0,4 |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 0,01 |  |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | 32,10 | - |  |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда | 98,8 | - |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |  |
|  | - школы | мест | 252 | 252 |  |
|  | - дошкольные учреждения | мест | 30 | 65 |  |
| 4.2 | Объекты здравоохранения | объект | 3 | 3 |  |
| 4.3 | Объекты социального обеспечения | мест | - | - |  |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |
|  | - спортивные залы | объект | 1 | 2 |  |
|  | - бассейны | объект | - | - |  |
|  | - спортивные площадки | объект | 5 | 9 |  |
| 4.5 | Объекты культурно-досугового назначения | пос. мест | 490 | 540 |  |
| 4.6 | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 294,8 | 315 |  |
| 4.7 | Объекты общественного питания | посадочных мест | - | 12 |  |
| 4.8 | Организации и учреждения управления | м2 пола | 195,5 | 195,5 |  |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | м2 пола | - | 60 |  |
| 4.10 | Объекты бытового обслуживания | раб. мест | - | 4 |  |
| 4.11 | Объекты связи | объект | 2 | 2 |  |
| 4.12 | Объекты специального назначения |  |  |  |  |
|  | - пожарное депо | объект | - | 1 |  |
|  | - полигон ТБО | га | 1,0 | 2,8 |  |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (всего по поселению) - автобус | км | 31,8 | 31,8 |  |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 26,81 | 27,13 |  |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | единиц | 231 | 300 |  |
| 5.4 | Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, проездов и т.п.) | тысяча метров квадратных | 160,86 | 170,46 |  |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРА-СТРУКТУРА И БЛАГОУСТ-РОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | 520,0 | 660,51 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | 520,0 | 331,93 |  |
|  | - на производственные нужды | куб. м./в сутки | - | 40,41 |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |  |
| 6.1.3 | Мощность водозаборных сооружений | куб. м./в сутки | 150 |  |  |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | куб. м./в сутки | 150 |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 396,0 | 503,4 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 396,0 | 230 |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 5,82 | 27,44 |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 372,34 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки | - | 331,93 |  |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки | - | 40,41 |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | 380 |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 13,11 |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 2,2 | 3,37 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | 1/1 | 2,12 |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 1/1 | 1,25 |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | н/д |  |  |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | н/д | 949,7 |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 61,56 | 61,56 |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Протяженность сетей | км | 10 | 10 |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | н/д | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | н/д | 1,829 |  |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год |  |  |  |
| 6.5.2 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | 30 000 м3/час | 262,80 |  |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | 19,107 | 19,107 |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 364 | 263 |  |