Утверждено

решением земского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  собрания Прилепенского

сельского поселения

от  08 июня  2021 г.  № 6/15

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Прилепенского сельского поселения

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области

на 2021-2025 гг.

( Актуализация на 2022 год)

2021 год

Введение

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Прилепенского сельское поселение» на 2021 – 2025 гг   (далее- Программа) разработана на основании: п.5 ст.26 гл.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.п.9.9 ст.14 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Прилепенское сельское поселение» и Генерального плана Прилепенского сельского поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Прилепенского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования "Прилепенское сельское поселение"

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Прилепенское сельское поселение " Чернянского района, Белгородской обл. на 2021-2025гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Градостроительный кодекс Российской Федерации, -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Генеральный план муниципального образования «Прилепенское сельское поселение» Чернянского района, Белгородской обл. -Устав муниципального образования «Прилепенское сельское поселение» Чернянского района Белгородской области -Приказ федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 1 октября 2013 года №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация Прилепенского сельского поселения |
| Разработчик Программы | МКУ «Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Прилепенское сельское поселение" Чернянского района Белгородской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2021 -2025 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2021 - 2025 годы; |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 26 130 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Водоснабжение: 22 080 тыс. руб., Водоотведение: 2 500 тыс. руб., Электроснабжение: 1 550 тыс. руб., В том числе по годам: 2021 - 0 2022 – 0 2023 – 2 590 тыс.руб. 2024 – 11 540 тыс.руб. 2025 – 12 000 тыс.руб. Источники финансирования Программы: -областной бюджет– 24 580 тыс.руб.; -местный бюджет – 0 тыс.руб.; -внебюджетные источники – 1 550 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов. 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Прилепенского сельского поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Прилепенского сельского поселения. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования " Прилепенское сельское поселение» Чернянского района Белгородской области. Координатором Программы является администрации муниципального образования «Прилепенское сельское поселение» Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется администрацией муниципального образования «Прилепенское сельское поселение» Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация муниципального образования «Прилепенское сельское поселение» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

- II. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Прилепенского сельского поселения.

2.1. Общая характеристика систем водоснабжения

Прилепенское сельское поселение расположено в западной части Чернянского района, с центром поселения в селе Верхнее Кузькино.

Граница сельского поселения утверждена Законом Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образований и наделения их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района», принятого Белгородской областной Думой 9 декабря 2004 года № 159.

Прилепенское  сельское поселение  расположено в 20  км к  западу  п.Чернянка и в 90  км от областного центра – г.Белгород.

Прилепенское сельское поселение расположено в западной части Чернянского района, входящего в состав Белгородской области, граничит на востоке с Русскохаланским сельским поселением, на юго-востоке – с Ездоченским сельским поселением, на севере - с Кочегуренским и Ольшанским сельскими поселениями, назападе – с Лозновским сельским поселением и Корочанским районом, на юге - с Новооскольским районом, имеет связи с ними посредством существующей автомагистрали регионального значения и автодорог местного значения.  В состав Прилепенского сельского поселения входят  4  населенных пункта :

- село Верхнее Кузькино - центр поселения, удаленность от п. Чернянка 25  км;

- село Ковылено, расположенное в северо-восточной части Прилепенского сельского поселения на расстоянии 10  км до п.Чернянка;

- село Прилепы, расположенное в северо-восточной части Прилепенского сельского поселения на расстоянии 15  км до п.Чернянка;

- хутор Водяное, который находится на расстоянии 10 км севернее  центра сельского поселения- с.Верхнее Кузькино.

Прилепенское сельское поселение представляет собой территорию общей площадью 11057 га. Общая численность населения сельского поселения на 1.01.2014 года составляет – 1339 человек.

Транспортная связь сельского поселения с городским поселением «Поселок Чернянка» осуществляется по автодороге областного значения. Ближайшая железнодорожная станция расположена на расстоянии 27 км.

Климат на территории поселения умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Глубина залегания уровня  грунтовых вод колеблется от 0,6 до 1,3  м. Уровень инженерного благоустройства населенных пунктов низкий (индивидуальные выгреба, колодцы), централизованы системы электроснабжения и газоснабжения.

Основные запасы используемых подземных вод приурочены к водоносным горизонтам в мело-мергельной толще турон-маастрихтского водоносного горизонта и к альб-сеноманским пескам. Добыча подземных вод для централизованного водоснабжения почти полностью, за исключением небольшого числа шахтных колодцев и родников, обеспечивается эксплуатацией водозаборных скважин.

В настоящее время на территории Прилепенского сельского поселении имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. Водоснабжение осуществляется от четырех артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорные башни. Водоподготовка и водоочистка отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. По химическому составу воды пресные гидрокарбонатно-кальциевые и натриевые с минерализацией 0,5-0,8 г/л, общей жесткостью 5-6 мг-экв/л. По аналогии с ближайшими скважинами в воде может быть повышенное содержание железа от 0,7-1,0 до 2,5 мг/л и сероводорода. Природной геохимической особенностью подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Чернянского района является сверхнормативное содержание железа, часто обусловленное наличием железобактерий.  Бактерии коррозируют трубопроводы и выделяют окисленное железо в питьевую воду, что придает воде неприятную красно-коричневую окраску, ухудшает ее вкус, провоцирует аллергические реакции и раздражение кожи.

Основное развитие строительства скважин пришлось на семидесятые годы прошлого столетия. К настоящему времени износ большинства скважин достиг  90 - 100 процентов. Кроме того, на протяжении более 10 лет с конца 80-х до конца 90-х годов контроль за бурением новых скважин, ликвидацией аварийных, не подлежащих восстановлению и консервации неэксплуатируемых скважин на территории района, был утерян.

В связи с тяжелой экономической ситуацией в те годы многие скважины были заброшены. Повсеместное оставление водозаборных скважин бесхозными в течение длительного времени, без проведения работ по их консервации и ликвидации, как это требуется правилами эксплуатации водозаборов и предусмотрено нормативными документами, а также эксплуатация скважин, находящихся в аварийном состоянии, следует рассматривать как прямую угрозу загрязнения источников водоснабжения - подземных вод.

Ухудшающееся качество исходной воды на водозаборах на фоне практически повсеместного наличия бесхозных и аварийных скважин, находящихся в ненормативном санитарно-техническом состоянии, указывает на то, что необходимы срочные меры по восстановлению контроля за содержанием водозаборных скважин, приведению действующих скважин в нормативное состояние.

В связи с этим была проведена первичная инвентаризация источников водоснабжения (водозаборных скважин) по каждому населенному пункту Прилепенского сельского поселения. Получены данные о состоянии источников водоснабжения на 1 января 2013 года, а также необходимые объемы строительства, ремонта и их ликвидации.

Срок эксплуатации многих водозаборных скважин составляет от 30  до 50 лет, в связи с чем они уже практически пришли в негодность. На данных скважинах отсутствуют зоны санитарной охраны. Требуется строительство новых водозаборных скважин в селах: Ковылено, Прилепы, Водяное.

В систему водообеспечения входит подъем подземной воды из скважины и далее к населенному пункту с помощью водонапорной башни.

По данным проведенной инвентаризации на территории Прилепенского сельского поселения нет ни в одном населенном пункте: станций 2-го и 3-го подъема, емкостей для подземных вод (резервуаров на станциях подъема), станций водоочистки (в частности станции обезжелезивания). За период действия программы  предполагается  построить:  одну станцию водоподготовки со станцией водоочистки (в частности станция обезжелезивания в с. Верхнее Кузькино).

Схемы водоснабжения сельских населенных пунктов  Прилепенского сельского поселения  представлены   раздельными системами водоснабжения.  Набор сооружений для водопроводных систем представлен одной   водозаборной  скважинами, водонапорной башней, чаще всего расположенной рядом со скважиной, и водопроводной сетью тупикового типа протяженностью первые километры. Так же как и скважины, основной объем водонапорных башен был построен в 70 - 80-е годы. Большинство водонапорных башен находится в неудовлетворительном состоянии и требуют либо реконструкции, либо замены на новые.

Водозаборные скважины находятся в различных местах и селах :

с.Ковылено – скважина находится на окраине юго-восточной части села.

Установлен насос марки ЭЦВ-6-10-110. В эксплуатации с 1976 года. Подача воды в башню ( 30 куб.м.), далее в сеть. Протяженность водонапорной сети села- 2,3 км. Водозабор воды осуществляется потребителями с уличных колонок и колонок в домовладениях. Водонапорные трубы (  металл + асбест);

с.Прилепы- скважина находится в юго-востоке части села.

Подача воды в башню ( 25 куб.м.), далее в сеть. В эксплуатации с 1977 года. Установлен насос марки ЭЦВ-6-10-110, протяженность сетей – 3,1 км. Водозабор воды осуществляется потребителями с уличных колонок и колонок в домовладениях. Водонапорные трубы (  металл + асбест);

х.Водяное- скважина находится на северо-западной  части села.

Подача воды в башню ( 15 куб.м.), далее в сеть. В эксплуатации с 1980 года. Установлен насос марки ЭЦВ-61-01-40, протяженность сетей – 0,4 км. Водозабор воды осуществляется потребителями с уличных колонок. Водонапорные трубы (  металл + асбест);

Согласно областной долгосрочной целевой программе «Обеспечение населения чистой питьевой водой на 2011-2013 годы» в 2013 г. ООО Фирмой «Графит» была разработана проектно-сметная документация по реконструкции сетей водоснабжения с.Верхнее Кузькино Чернянского района». В этом же году на территории с.Верхнее Кузькино  была проведена  полная замена  19,7 км сетей водоснабжения. Водозабор  расположен  в северной части села . Водопроводная сеть от  водозабора проходит по  улицам к водонапорной башне, расположенной в юго-западной части села с дальней разводкой от нее по улицам и врезкой в домовладения. (по источнику водоснабжения была произведена замена труб, установлено- 2 насосных  станции, водонапорная башня 160 куб.м., 191 железобетонных колодцев, 31 пожарный гидрант, 17 водозаборных колонок, 2 скважины по  80 м.

Водоразбор предусмотрен посредством водоразборных колонок т.п.901-9-17.87, размещенных в колодцах с пожарными гидрантами. Вокруг водоразборных колонок предусмотрено  бетонное покрытие.

Объем водопотребления составляет 220,5 м3/сут, в том числе на нужды населения – 76,7 м3/сут.

Водоразборные колонки с пожарными гидрантами на водопроводной сети размещены в круглых колодцах из сборных ж/бетонных колец. Общее количество колодцев 191  шт., в том числе: КС-10,9 (комплект)-1 шт., КС-15,9 ( комплект)-179 шт., КС-20,9(комплект)-31 шт. На сети установлен 31 пожарный гидрантов через 150м согласно ВНТП-В-97 «Водоснабжение сельских населенных пунктов».

Таблица 1. Существующие сооружения водоснабжения Прилепенского сельского поселения

| № п/п | Скважины, шт. | Сети, км | Башни, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5 | 25,6 | 4 |

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.

Нормы водопотребления на хозяйственно – бытовые нужды населения приняты в соответствии со СниП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства жилого фонда, на полив зеленых насаждений общего пользования, улиц и пожаротушение.

Коэффициент суточной неравномерности принят - 1,3. Таблица расчетных расходов воды по сельскому поселению приведена в конце раздела.

Расход воды на нужды пожаротушения определяется характером застройки и благоустройством жилого фонда, характером производства, а так же проектной численностью населения. Расчетная продолжительность пожара, в соответствии со СНиП 2.04.02-84* составляет 3 часа.

Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промпредприятий – 1 пожар в селе - 5 л/сек. 50% потребного расхода на наружное пожаротушение на предприятиях (п.2.22). Таким образом, общий расход воды на пожаротушение составит:

(5х3600х3):1000+((5х0,5)х3600х3):1000=54+27=81м3 – для населенных пунктов с числом жителей до 1 тыс. человек.

Схема водоснабжения и водоотведения Прилепенского сельского поселения разработана и утверждена решением земского собрания Прилепенского сельского поселения от 01.11.2013 года № 12.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются МУП «Водоканал» п.Чернянка, которое является гарантирующим поставщиком.

Данное предприятие  предоставляют весь спектр услуг водоснабжения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организации, предприятия поселения, а также сезонное население.

2.Поверхностные воды.

На территории Прилепенского сельского поселения имеются крупные водотоки и водоемы, (пруд  с.Верхнее Кузькино, р.Халань ),  которые могли бы служить источником хозяйственно-питьевого водоснабжения.

2.2 Общая характеристика систем водоотведения

Существующее положение

В настоящее время система канализации в селе отсутствует, население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Откачка жидких стоков осуществляется спецтранспортом ГУП  «Белводоканал» от зданий администрации, дома культуры, школы, детского сада, больницы, с последующим выбросом на рельеф.

Нормы водоотведения и расчетные расходы стоков.

Нормы водоотведения на хозяйственно – бытовые нужды населения приняты в соответствии со СниП 2.04.03-85 в зависимости от степени благоустройства жилого фонда.

Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3 согласно таблицы расчетных расходов стоков.

Таблица 2.   Объем водоотведения

|  | Наименование потребителей | норма водоотведения л/чел./сут. | Прилепенское с/п |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во чел. | расход, м3/сут. |
|  | Застройка зданиями оборудованными водопроводом, канализацией и местными водонагревателями | 230 | 1339 | 307,97 |
|  | Содержание скота (порядка 10%) |  |  | 30,8 |
|  | Итого: |  |  | 338,8 |
|  | Расходы воды на обслуживание системы канализации (порядка 10%) |  |  | 33,9 |
|  | Итого: |  |  | 372,7 |
|  | Неучтенные расходы (порядка 10%) |  |  | 37,3 |
|  | Итого: |  |  | 410,0 |

### 2.3.Санитарная очистка

Существующее положение

Уборкой сел от мусора и уличного смета, а также благоустройство территории осуществляется за счет сил администрации и местных жителей. Организацией сбора, вывоза и захоронения ТКО занимается региональный оператор - ООО «ЦЭБ». Транспортировкой ТКО и КГО занимается транспортная компания ООО «БелВэйст». ТКО и КГО вывозятся на полигоны ТКО в г.Новый Оскол и п.Чернянка. Тарифы и нормативы накопления ТКО утверждаются Департаментом ЖКХ Белгородской области.

Таблица   Объем ТКО

| № | Наименование населённых пунктов | Население чел. | Общий объём ТКО (при норме 1,5 м3/год/чел) м3/год | Объём ТКО, подлежащий утилизации (20% от общ.объёма) м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Верхнее Кузькино | 794 | 1190 | 952 |
| 2. | с. Ковылено | 287 | 431 | 344 |
| 3. | с. Прилепы | 234 | 351 | 281 |
| 4. | х. Водяное | 24 | 36 | 29 |
|  | Итого | 1339 | 2008 | 1606 |

### 2.4. Электроснабжение

Непосредственно электроснабжение Чернянского района, в целом, производится по двум ВЛ-110 кВ от подстанций «Н.Оскол-110» и подстанции «Голофеевка-110» через ПС110/35/10 кВ «Чернянка», проходящих через район в меридиональном направлении.

Линий 35 кВ в районе – 5, они радиально расходятся от ПС «Чернянка». Три из них закольцованы через подстанции других районов в общую энергосистему.

Население электроэнергией снабжается по воздушным и кабельным линиям 0,4 кВ от трансформаторных подстанций.

Основной источник питания потребителей Прилепенского сельского поселения ПС «Чернянка» 110/35/10  (25 + 16 мВА) и ПС «Прилепы» 35/10  (2,5 + 2,5 мВА) . Год ввода в эксплуатацию 1966, техническое состояние удовлетворительное, срок службы больше нормативного.

Таблица 3.

| Наименование подстанции | Год ввода | Напряжение, кВ | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС «Чернянка» | 1966 | 110/35/10 | удовл. |
|  |  | 110/35/10 |  |
| Прилепы | 1978 | 35/10 | удовл. |
|  |  | 35/10 | удовл. |

Техническое состояние подстанции «Чернянка» и «Прилепы» поддерживается в «удовлетворительном» состоянии ежегодными текущими и средними ремонтами.  Здания и сооружения подстанции замечаний не имеют. При обнаружении таковых устраняются в установленные сроки. Техническое состояние линий электропередач, проходящих по территории поселения, контролируется и поддерживается в рабочем состоянии. Организационно, электроснабжение потребителей на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Белгородская сбытовая компания» по инфраструктуре Чернянской РЭС.

Недостатком существующих сетей является высокая степень износа, малое применение кабельных канализаций.

Электрические нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора сельского поселения рассчитаны в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», и изменений и дополнений к разделу 2 9 (утвержденные Приказом Минтопэнерго РФ от 29.06.99 № 213.)

Расчеты выполнены на расчетный срок, на основании архитектурно-планировочного решения генерального плана. Вся существующая и планируемая застройка принимается с газовыми плитами. Теплоснабжение от местных установок на газовом топливе.

Удельные расчетные показатели взяты по таблицам 2.4.3 и 2.4.4 (РД 34.20.185-9 в ред. 1999г). Проектные показатели намечаемых к строительству в генеральном плане объектов приняты по аналогам.

По итогам расчетов электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды на расчетный срок, ориентировочно составит 2,9 млн.кВт*ч/год (см. Таблица  ). Энергопотребление производственных объектов будет определяться в соответствии с выданными техническими условиями.

Таблица 4

| № п/п | Наименование района | Кол-во человек, чел. |  | Укрупнённые показатели удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки, кВт/чел |  | удельный расход эл.энергии, кВт*час/чел. в год |  | Годовой расход эл.энергии, тыс.кВт*ч/год |  | Максимальная эл.нагрузка, тыс.кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | расч.ср. | сущ. | расч.ср. | сущ. | расч.ср. | сущ. | расч.ср. | сущ. | расч.ср. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Прилепенское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Верхнее Кузькино | 794 | 795 | 0,260 | 0,410 | 1360,00 | 2170,00 | 1079,84 | 1725,150 | 0,244 | 0,390 |
| 2 | с. Ковылено | 287 | 290 | 0,260 | 0,410 | 1360,00 | 2170,00 | 390,320 | 629,300 | 0,244 | 0,390 |
| 3 | с. Прилепы | 234 | 235 | 0,260 | 0,410 | 1360,00 | 2170,00 | 318,240 | 509,950 | 0,244 | 0,390 |
| 4 | х. Водяное | 24 | 25 | 0,260 | 0,410 | 1360,00 | 2170,00 | 32,640 | 54,250 | 0,244 | 0,390 |
|  | Итого | 1339 | 1345 | 0,260 | 0,410 | 1360,00 | 2170,00 | 1821,040 | 2918,650 | 0,244 | 0,390 |

Все абоненты на территории Прилепенского сельского  поселения оснащены приборами учета электрической энергии.

### 2.5.Газоснабжение

Газоснабжение Чернянского района осуществляется природным газом. Природный газ поступает по двум магистральным газопроводам на газораспределительную станцию п. Чернянка по магистральному газопроводу Ставрополь-Москва и газопроводу-отводу Острогожск - Старый Оскол - Губкин ООО "Мострансгаз". От газораспределительной станции газ далее поступает в сельские поселения. В Прилепенское сельское поселение подача газа осуществляется от газораспределительной станции, расположенного в пос.Черняка. Система газоснабжения ступенчатая ГРС – ГРП – потребитель. Природный газ используется на технологические нужды сельского хозяйства, источники тепла и хозяйственно-бытовые нужды населения.

Межпосенческие газопроводы выполнены в различных диаметрах от 97 до 114 мм. с расчетом на давление 12 кгс/см2 . Все поселения и охвачены системой газоснабжения. Потребление газа продолжает расти. В будущем должно наступить насыщение, связанное с ростом тарифов и распространением ресурсосберегающих технологий.

К недостаткам существующей системы газоснабжения поселения можно отнести то, что существующие газораспределительные пункты являются тупиковыми, более 70% газопроводов выполнены надземно, а также отсутствуют средства телеметрии на ШРП.

Все абоненты на территории Прилепенского сельского  поселения оснащены приборами учета газа.

III. Обосновывающие материалы характеристик состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1.Водоснабжение

- Институциональная структура

На территории Прилепенского сельского поселения работает одна организация – ГУП «Белводоканал», которая оказывает весь спектр услуг по водоснабжению потребителей и является гарантирующим поставщиком холодного водоснабжения. Действующая договорная система: заключение договоров в письменной форме с потребителями и заключение договоров в устной форме (публичный договор). Из 303 потребителей заключено 240 договоров в письменной форме, что составляет 79,4 %. Система расчетов осуществляется в соответствии с положениями жилищного кодекса РФ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением правительства РФ от 29 июля 2013 года №644.

-Характеристика системы водоснабжения

Водозаборные скважины  в с.Ковылено –

Водопроводные сети по селу Ковылено проложены из водонапорных труб        (металл + асбест) протяженностью 2,3 км. Водопроводная сеть тупикового типа. На водопроводе установлены: водоразборные колонки в количестве 4 шт. Водозабор состоит из одной скважины. Водоподъемные трубы металлические. На скважине  установлено автоматическое управление подачи воды ЗТ-ЗАП. На водопроводных сетях смонтирована одна  водонапорная башня в металлическом исполнении, емкостью 30 м3 .

Водозаборные скважины  в с. Прилепы –

Водопроводные сети по селу Прилепы проложены из водонапорные трубы (  металл + асбест) протяженностью 3,1 км. Водопроводная сеть тупикового типа.  На водопроводе установлены: водоразборные колонки в количестве 6 шт. Водозабор состоит из одной скважины. Водоподъемные трубы металлические. На скважине  установлено автоматическое управление подачи воды ЗТ-ЗАП. На водопроводных сетях смонтирована одна  водонапорная башня в металлическом исполнении, емкостью 25 м3;

Водозаборные скважины  в х.Водяное–

Водопроводные сети по хутору Водяное  проложены из водонапорные трубы     (металл + асбест) протяженностью 0,4 км. Водопроводная сеть тупикового типа. На водопроводе установлены: водоразборные колонки в количестве 4 шт. Водозабор состоит из одной скважины. Водоподъемные трубы металлические. На скважине  установлено автоматическое управление подачи воды ЗТ-ЗАП. На водопроводных сетях смонтирована одна  водонапорная башня в металлическом исполнении, емкостью 15 м3;

Водозаборные скважины  в с.Верхнее Кузькино

Водопроводные сети по селу Верхнее Кузькино проложены из полиэтиленовых труб протяженностью 19,7 км. В основном система кольцевая, за исключением тупиковых ответвлений. На водопроводе установлены: водоразборные колонки в количестве 17 шт. и пожарные гидранты в количестве 31 шт. Водозабор состоит из двух скважин, закольцованных между собой. Водоподъемные трубы полиэтиленовые. На водопроводных сетях смонтирована одна водонапорная  башня в металлическом исполнении, емкостью 160 м3

-балансы мощности и ресурса

За 2020 год было поднято 33035,0 м3 воды, реализовано всем группам потребителей 27997,0 м3  воды, что составляет 84%, потери в сети составили 16% от общего объема поднятой воды.

Водообеспечение населенного пункта  Прилепенского  с/п на 01.01. 2020 г.

| Наименование населенных пунктов | Кол-во населения чел. | Кол-во потребителей ,чел. | Кол-во рабочих скважин | Кол-во водонапорных башен | Протяженность сетей, км. | Протяженность ветхих сетей, км. | Водо-потребление м3/сут. |  | Обеспечен-ность по нормативам м3/сут. |  | Дефицит обеспеченности водой, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | Населения | всего | Населения |  |
| Прилепенское с/п | 1339 | 303 | 5 | 4 | 25,52 | 5,82 | 327 | 76,7 | 238,7 | 76,7 | --- |
| с. Верхнее Кузькино | 794 | 220 | 2 | 1 | 19,7 | - | 254,7 | 58 | 184,5 | 58 | --- |
| с.Прилепы | 234 | 40 | 1 | 1 | 3,12 | 3,12 | 44,6 | 13 | 33,5 | 13 | --- |
| с.Ковылено | 287 | 33 | 1 | 1 | 2,3 | 2,3 | 25,3 | 5 | 19 | 5 | --- |
| х.Водяное | 24 | 10 | 1 | 1 | 0,4 | 0,4 | 2,4 | 0,7 | 1,7 | 0,7 | --- |

Суммарное водопотребление Прилепенского сельского поселения

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м³/сутки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества |  |  |  | технической |  |  |
|  |  | исх. год 2014 | I этап 2014-2020 годы | 2 этап 2020-2025 годы | Расчетный срок – 2025г | I этап 2014-2020 годы | 2 этап 2020-2025 годы | Расчетный срок – 2025г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Население | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 |  |  |  |
| 2 | Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |
| 5 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  | 209,5 | 209,5 | 209,5 |
|  | Итого: | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 209,5 | 209,5 | 209,5 |
| 6 | Неучтенные расходы 10% | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 21 | 21 | 21 |
|  | Всего: | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 220,5 | 220,5 | 220,5 |

- доля поставки ресурса по приборам учета

На территории поселения находится 303 жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения. Из них в 173 домах установлены приборы учета, что составляет 57 %.  Из 8  учреждений социальной сферы и прочих потребителей в 5  расчет производится по приборам учета, что составляет 62 %.

-надежность работы системы

Существующая система водоснабжения функционирует с 1980 года. Серьезных аварий и перебоев в водоснабжении  за истекший период времени не было. В  2013 году была реконструирована система водоснабжения села Верхнее Кузькино. Основные перебои в системе водоснабжения связаны с частными врезками.

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения.

Параметры оценки надежности предоставляемых услуг водоснабжения представлены в таблице .

Таблица 5 . Параметры оценки надежности предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры надежности | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров надежности | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии приборов учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения (3) за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |

-качество поставляемого ресурса

На территории поселения регулярно ведется наблюдение за качеством питьевой воды. Производственный контроль проводится на основании заключенного МУП «Водоканал» договора с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Новооскольском районе». Исследуемые пробы воды показывают, что питьевая вода не соответствует по содержанию железа требованиям СанПин.2.1.4.1074-01.

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии поселения сформированы мероприятия:

- строительство насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды;

- строительство станции обеззараживания (в том числе станции обезжелезивания воды);

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса (воды).

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающиеся непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 97 %;

- доля воды, подвергающейся очистке – 99,4 %.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения и контрольных проверок муниципальным заказчиком, государственным органом контроля в жилищной сфере, санитарно-эпидемиологического контроля, и другими, являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

- тарифы

Тарифы на услуги холодного  водоснабжения для потребителей Прилепенского сельского поселения утверждены для ГУП «Белводоканал» комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области и ежегодно корректируются.

- технические и технологические проблемы в системе

Исходная вода подается потребителям непосредственно из источника водоснабжения (водозаборная скважина), что отрицательно влияет на химические и органолептические показатели. Необходимо в перспективе построить насосную станцию второго подъема с резервуарами чистой воды, а так же  станцию    обеззараживания  (в том числе станция обезжелезивания).

- энергоресурсосбережение

Главой администрации Прилепенского сельского поселения утверждена и реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с которой уровень обеспеченности приборами учета составил 57 %.

Мероприятия программы финансируются за счет средств поселения.

Перспективы развития и прогноз спроса на  холодное водоснабжение.

Количество воды, необходимое сельскому поселению на перспективу в соответствии с расчётами составит 182,6 м3/сут. В связи с тем, что в селе Верхнее Кузькино  была проведена полная реконструкция старых и строительство новых сооружений и сетей системы водоснабжения, проектом предлагается перевод существующей резервной скважины в рабочее состояние и бурение 3 водозаборной скважины, в качестве резервной. Что позволит в полной мере обеспечить село питьевой водой. Кроме того необходимо обеспечить проведение плановых поверок и профилактических работ в системе водоснабжения с целью поддержания ее в рабочем состоянии. Проводить своевременный мониторинг оборудования на системе водоснабжения.

Объем водопотребления

| № | наименование потребителей | норма водопотребления л/чел./сут. | Прилепенское с/п |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во чел. | расход, м3/сут. |
|  | Застройка зданиями оборудованными водопроводом, канализацией и местными водонагревателями | 230 | 303 | 76,7 |
|  | Содержание скота (порядка 10%) |  |  | 7,7 |
|  | Полив зеленых насаждений общего пользования | 70 |  | 66,5 |
|  | Итого: |  |  | 150,9 |
|  | Расходы воды на обслуживание системы водопровода (порядка 10%) |  |  | 15,1 |
|  | Итого: |  |  | 166,0 |
|  | Неучтенные расходы (порядка 10%) |  |  | 16,6 |
|  | Итого: |  |  | 182,6 |

### Определение экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения относятся:

  - снижение удельных расходов на энергию и другие эксплутационные расходы;

  - экономия затрат на подъем воды (с 2015 по 2020 год на 30%) за счет сокращения неучтенных расходов воды и расходов на собственные нужды;

  - экономия средств, направленных на аварийно-восстановительные работы, (с 2015 по 2020 год на 30%), за счет сокращения затрат на устранение внеплановых отключений;

  - рост количества потребителей и объема предоставляемых услуг;

  - повышение рентабельности деятельности предприятия, обслуживающего систему водоснабжения Прилепенского сельского поселения.

3.2.Водоотведение

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации, составит 182,6 м3/сут.

Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения для  села Верхнее Кузькино, согласно которой сточные воды системой самотечных коллекторов отводятся на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водные объекты 1 категории контейнерного типа марки «Е-100» фирмы «ЕКОС» производительностью 70-120 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды выпускаются рассеянным способом через фильтрующий и дренирующий слой в грунт на участке понижения рельефа местности.

В остальных населенных пунктах Прилепенского сельского поселения существующая система канализования жилых домов в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы и в резервуары – накопители с вывозом на вновь построенные очистные сооружения сельского поселения.

3.3. ТКО

В задачу санитарной очистки входит сбор, удаление и обезвреживание твердых коммунальных отходов (ТКО) от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения. Учитывая возможное уплотнение жилого фонда на существующих площадках, для определения необходимого объема работ по очистке от ТКО принята норма 2,6 м3 в год на жителя включая утиль и уличный смет, а так же утверждены временные нормативы накопления ТКО для ИП и юридических лиц (в случае отсутствия проектов нормативов образования  и лимитов на размещение ТКО). Норма принята согласно СНиП 2.07.01-89 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Приложение 11).

В соответствии с этой нормой количество ТКО составит 2008 м3 в год. Часть ТКО в пределах 20 %, учитывая индивидуальный характер застройки, будет перерабатываться на приусадебных участках и использоваться в виде компоста как удобрение. Таким образом, количество ТКО, подлежащее утилизации, составит 1606 м3 в год.

Таблица 6. Объем ТКО

| № | Наименование населённых пунктов | Население чел. | Общий объём ТКО (при норме 1,5 м3/год/чел) м3/год | Объём ТКО, подлежащий утилизации (20% от общ.объёма) м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Верхнее Кузькино | 794 | 1190 | 952 |
| 2. | с. Ковылено | 287 | 431 | 344 |
| 3. | с. Прилепы | 234 | 351 | 281 |
| 4. | х. Водяное | 24 | 36 | 29 |
|  | Итого | 1339 | 2008 | 1606 |

Проектный объем ТКО предлагается утилизировать на полигонах ТКО в г.Новый Оскол и п.Чернянка.

Проектом намечается планово регулярная уборка улиц. Летняя уборка ставит своей целью обеспечение полива зеленых насаждений общего пользования, подметание улиц. Полив дорог с твердым покрытием и полив зеленых насаждений общего пользования, предлагается производить поливомоечными машинами, заправка которых может быть частично из системы водопровода, а частично от скважин выведенных из системы централизованного водоснабжения. Зимняя уборка имеет целью обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов при снегопадах и гололедах

3.4.Электроэнергия

- Институциональная структура

На территории Прилепенского сельского поселения эксплуатацией объектов электроэнергетики занимается Чернянский РЭС филиала ОАО «МРСК Центра», который оказывает весь спектр услуг по электроснабжению потребителей. Гарантирующим поставщиком электроснабжения потребителей поселения является Чернянский участок ОАО «Белгородская сбытовая компания».  Действующая договорная система: заключение договоров в письменной форме с потребителями и заключение договоров в устной форме ( публичный договор). Из 590 потребителей заключено 590 договоров в письменной и устной формах, что составляет 100%. Система расчетов осуществляется в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ

- доля поставки ресурса по приборам учета

На территории поселения находится 590 жилых домов, подключенных к централизованной системе электроснабжения. Все  590  жилых дома  оснащены приборами учета, что составляет 100%.  Из 7 учреждений социальной сферы и прочих потребителей в 7  расчет производится по приборам учета, что составляет 100 %.

-надежность работы системы

Существующая система электроснабжения функционирует надежно. Серьезных аварий и перебоев в электроснабжении  за истекший период времени не было.

- тарифы

Тарифы на услуги электроснабжения ежегодно утверждаются комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.

- технические и технологические проблемы

Основные технические и технологические проблемы в системе электроснабжения связаны с организацией наружного освещения, в частности: требуется замена действующих алюминиевых электрических линий на самонесущие изолированные провода (СИП), требуется внедрение автоматизированной системы управления сетями уличного освещения и автоматизированной системы контроля и коммерческого учета потребления электроэнергии.

- энергоресурсосбережение

Главой администрации Прилепенского сельского поселения утверждена и реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Во всех учреждениях социальной сферы производится замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, устанавливаются датчики движения. На сетях наружного освещения производится модернизация  существующих объектов наружного освещения на основе применения энергосберегающих источников света и световых приборов с улучшенными светотехническими параметрами.

-перспективы развития и прогноз спроса на  электроснабжение.

Основным источник питания потребителей Прилепенского сельского поселения  останется ПС «Чернянка» и ПС «Прилепы». Электроснабжение новых потребителей поселения намечается присоединением новых нагрузок по сетям 10 кВ и 0,4 кВ. Основной прирост нагрузки ожидается за счет увеличения норм потребления электроэнергии населением, нового жилищного строительства и объектов производства. Обеспечение электроэнергией перспективных потребителей Прилепенского сельского поселения на расчетный срок в полном объеме (при учете потребителей Чернянского городского поселения) возможно при условии проведения реконструкции ПС «Чернянка» с установкой нового оборудования, увеличением трансформаторной мощности и реконструкции линии электропередач 35 кВ ПС «Чернянка» и ПС «Прилепы».

Перечень мероприятий:

1.Провести комплекс мероприятий направленный на повышение эффективности потребления электроэнергии.

2.Провести комплекс мероприятий необходимых для внедрения двух- трехтарифной оплаты за электроэнергию, что будет способствовать выравниванию потребления электроэнергии в течении суток.

3.Выполнить строительство электроэнергетических сетей к проектируемым районам нового строительства (с. Верхнее Кузькино).

4.Выполнить строительство ТП для объектов нового строительства (с. Верхнее Кузькино).

5.Разработать и реализовать схему освещения населенных пунктов сельского поселения

6.Содействовать развитию использования возобновляемых источников энергии путем формирования и реализации соответствующих региональных целевых программ;

7.Обеспечить осуществление политики приоритета строительства и ввода в эксплуатацию новых энергетических установок, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

8.Необходимо произвести монтаж проводов СИП в количестве 15,5 км,   заменить существующие 135 светильников мощностью 250 Вт на энергосберегающие.

3.5.Газоснабжение

- Институциональная структура

На территории Прилепенского сельского поселения эксплуатацией объектов газоснабжения занимается Чернянский участок ООО «Газпроммежрегионгаз Белгород», который оказывает весь спектр услуг по газоснабжению потребителей. Гарантирующим поставщиком газоснабжения потребителей поселения является Новооскольский  участок ОАО «Газпромгазораспределение Белгород».  Действующая договорная система: заключение договоров в письменной форме с потребителями и заключение договоров в устной форме ( публичный договор). Из 590 потребителей заключено 590 договоров в письменной и устной формах, что составляет 100%. Система расчетов осуществляется в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ и Порядком расчетов за тепловую энергию и природный газ, утвержденным постановлением правительства РФ от 08.08.2012 №808

- доля поставки ресурса по приборам учета

На территории поселения находится 590 жилых домов, подключенных к централизованной системе газоснабжения. Все 590  жилых домов оснащены приборами учета, что составляет 100%.  Из 7 учреждений социальной сферы и прочих потребителей в 7  расчет производится по приборам учета, что составляет 100 %.

-надежность работы системы

Существующая система газоснабжения функционирует надежно. Серьезных аварий и перебоев в газоснабжении  за истекший период времени не было.

- тарифы

Тарифы на услуги газоснабжения ежегодно утверждаются комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.

- технические и технологические проблемы

Основные технические и технологические проблемы в системе газоснабжения связаны с организацией закольцовки на отдельных участках существующего газопровода низкого давления.

- энергоресурсосбережение

Главой администрации Прилепенского сельского поселения утверждена и реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

-перспективы развития и прогноз спроса на  электроснабжение.

На расчетный срок потребление природного газа будет, как и сейчас, осуществляться на технологические нужды сельского хозяйства, источники тепла и хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи, подогрев воды и отопление). Увеличение пропускной способности подводящих трубопроводов не потребуется (существует резерв за счет увеличения давления).

Перечень мероприятий:

- Предусмотреть оснащение всей системы газоснабжения приборами учета непосредственно у потребителя.

- Проводить мероприятия по защите газопроводов от коррозии, вызываемой окружающей средой, а при прокладке или замене сетей применять новые материалы

- Обеспечить возможные объекты производства и площадки под жилищное строительство (с. Волотово) подводящей системой газопроводов.

IV. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

4.1.Водоснабжение

Модернизация системы водоснабжения предусмотрена по каждому из пяти последовательных технологических компонентов:

Направления модернизации системы водоснабжения

| Технологический этап | Мероприятия | Цель мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. Забор питьевой воды | Модернизация водозаборных сооружений | - Снижение износа основных фондов - Повышение эффективности их работы |
| 2. Транспортировка питьевой воды | Строительство водопроводно-насосных станций | - Снижение энергопотребления - Обеспечение стабильным водоснабжением потребителей, качественной питьевой водой и в необходимых количествах |
| 3. Распределение питьевой воды | Модернизация сетей водопровода с высокой степенью износа | - Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды - Повышение надежности работы сети, оптимизация работы сети - Увеличение охвата системой водоснабжения |
| 4. Потребление питьевой воды | 100% охват потребителей приборами учета | - Снижение удельного потребления питьевой воды |

4.2.Водоотведение

Модернизация системы водоотведения предусмотрена по каждой из двух технологических стадий:

- сбор сточных вод;

- очистка сточных вод.

Характеристика целевых показателей модернизации системы водоотведения представлены в таблице.

- Целевые показателе и модернизации системы водоотведения

| Технологический этап | Мероприятия | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. Сбор сточных вод | Устройство защищенных септиков | - Увеличение охвата системой водоотведения - Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки |
| 2. Очистка сточных вод | Строительство локальных очистных сооружений | - Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки |

4.3.ТКО

- охват населения по заключению договоров на сбор, вывоз и захоронение (утилизацию) ТКО 100%.

- ликвидация санкционированных и несанкционированных свалок в объёме 100%.

V. Программа инвестиционных проектов

Организациями энергетического и коммунального комплекса ведется активная работа по разработке инвестиционных проектов, которые в перспективе смогут обеспечить достижение целевых показателей программы.

VI. Анализ затрат на совершенствование систем коммунальной инфраструктуры и источники их финансирования

В таблице представлен сводный перечень мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Прилепенского сельского поселения   на 2021-2025 годы.                                                                                                                                                                                                    Таблица

| № п/п | Технические мероприятия |  | Период реализации | Источник финансирования | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Улучшение качества состава хозяйственно-питьевой воды до нормативных параметров СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» | 2021-2025 |  | 22 080 |
| 1.1.1. |  | Изготовление проектно-сметной документации по реконструкции сетей водоснабжения с.Прилепы | 2023 | Областной бюджет | 800 |
| 1.1.2 |  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения с.Прилепы» | 2023 | Областной бюджет | 240 |
| 1.1.3. |  | Реконструкция сетей водоснабжения с.Прилепы | 2024 | Областной бюджет | 10 000 |
| 1.1.4. |  | Изготовление проектно-сметной документации по реконструкции сетей водоснабжения с.Ковылено | 2024 | Областной бюджет | 800 |
| 1.1.5. |  | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения с.Ковылено» | 2024 | Областной бюджет | 240 |
| 1.1.6 |  | Реконструкция сетей водоснабжения с.Ковылено | 2025 | Областной бюджет | 10 000 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 22080 |
| 2.Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Изготовление ПСД на строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод из индивидуальных септиков |  | 2024 | областной бюджет | 500 |
| 2.2. | Строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод из индивидуальных септиков |  | 2025 | областной бюджет | 2000 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2500 |
| 3.Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Монтаж и реконструкция сетей наружного освещения с внедрением шкафов управления АСУУО «Гелиос» |  | 2023 | Внебюджетные средства | 800 |
| 4.2. | Замена приборов учета и ЩУНО |  | 2023 | Внебюджетные средства | 750 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1550 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 26130 |

## Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

- Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры поселения позволит улучшить качество обеспечения потребителей Прилепенского сельского поселения коммунальными услугами.

- Так, модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность.

- Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения Прилепенского сельского поселения позволит:

- - улучшить условия и уровень жизни жителей поселения.

- обеспечить централизованным водоснабжением территории всей территории поселения;

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение поселения;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- улучшить показатели очистки сточных вод;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры Прилепенского сельского поселения актуальна и необходима.

VII. Управление программой

7.1.Ответственный за реализацию программы:

глава администрации Прилепенского сельского поселения  Казбанов С.Н.

Директор МКУ « Управление строительства, транспорта, связи и ЖКХ» Чернянского района  Латышев С.А.

7.2.Порядок и сроки корректировки программы – ежегодно

7.3.Порядок предоставления отчетности – квартальная, полугодовая, годовая

7.4.План-график работы по реализации программы (включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятие решений по выделению денежных средств, подготовка и проведение конкурсов) корректируется по мере выполнения программы.